川投国网公司观光电瓶车采购项目

询比公告

一、询比条件

1. 四川川投国际网球中心开发有限责任公司根据经营需要，按照公司制度对 观光电瓶车 进行公开询比。

二、项目概况与询比范围

1.项目概况

| 采购人 | 四川川投国际网球中心开发有限责任公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 川投国网公司观光电瓶车采购项目 |
| 项目控制含税总价 | 7万元 |

- 询比范围

采购人经营过程中所需的观光电瓶车采购 。

- 电瓶车参数要求

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锂电观光车 | 辆 | 1 | # 一、总体要求： # 1.外形尺寸：3.75m≤长≤4.5m；1.4m≤宽≤1.8m；2m≤高≤2.3m # 2.额定载客：8人（含驾驶员） # 3.满载续驶里程≥80km，满载爬坡度≥15% # 4.充电时间≤10h # 5.充电器：配一个锂电池专用充电器,电压220v # 6.最大载重≥600kg # 二、底盘要求： # 1.车架：高强度钢焊接式车架，整体防锈烤漆 # 2.制动系统：前盘后鼓液压制动，带电子真空助力系统，独立驻车制动 # 3.转向系统：齿轮齿条式转向器，加电动转向助力系统 # 4.轮胎：宽度165/70R13、165/70R14 # 5.悬架结构：独立悬架系统 # 三、电器要求： # 1.电机：交流直驱≥7.5kw # 2.电控：智能控制系统 # 3.电池：一整块磷酸铁锂电池包，容量≥230ah,电压≥72v，质保三年。不是锂电池的投标车型，取消投标资格。 # 1.仪表：组合仪表带显示屏，最少能显示车速、转速、电流、电量、倒车蜂鸣等信息。 # 2.转换器：DC转换器 # 四、车身要求： # 1.顶棚：耐腐蚀、轻量化材料； # 2.地板：防滑地板； # 3.司机座椅：驾驶员皮革座椅； # 4.乘客座椅：连体式皮革坐椅，防水、耐磨；座椅配备安全带,带扣开启； # 5.后视系统：手动后视镜，内视镜 # 6.灯具：司机内顶灯、前大灯、前后转向灯、后位灯、倒车灯、刹车灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、前照应灯 # 7.前挡风玻璃：汽车专用加胶玻璃，配雨刮器 # 8.挡雨装具：增配遮雨帘，要求抗紫外线、耐老化 # 9.其它：灭火器、防护链 |
| 车辆必须满足参数表上的技术要求及配置，其余均按国家标准。 保修和服务要求： 车辆免费保修期为 壹 年，其中整车电机、电控部分免费保修期 壹 年，锂电池免费保修期不低于 叁 年，时间自最终验收合格之日起计算。维修响应情况方面，在保修期内，一旦发生质量问题，供应商应保证在接到通知后48小时赶到现场进行修理或更换。供应商售后人员需每年进行客户车辆使用回访及检查，供应商应按其响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 其他要求： 车辆将严格按提供的响应文件验收,若实车与响应文件不符,采购人有权拒绝接收车辆,并追究违约单位相关法律责任。 |  |  |  |  |

三、响应人资格要求

1.响应人具有合法有效的营业执照，并出具车辆生产厂家生产许可证。

2.所生产或销售的电瓶车辆符合国家相关标准规范，具有完整的车辆出厂手续。

3.提供2024年至今2个同类型设备销售业绩（需提供加盖鲜章合同复印件等相关证明材料）。

4.投标车辆的生产厂家在成都设有至少一家服务站，提供厂家售后服务协议书复印件（原件备查）、服务站站点门头照片。

5.近两年财务状况良好，未处于财产被接管、冻结、破产状态（提供承诺函）。

6.信誉良好，近三年无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映（提供承诺函）。

7.近三年未受过行政处罚（提供“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html下载的最新企业信用信息公示报告或截图）；未被人民法院列入失信人名单（以人民法院在“中国执行信息公开网”网站http://zxgk.court.gov.cn最新查询结果为准，提供截图）。

8.本次询比不接受联合体响应。

注: 响应人在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

四、询比文件的获取

响应人请于2026年2月27日至2026年3月5日17:00时（北京时间，下同），通过四川能源天府阳光采购服务平台（http://scny.tfygcgfw.com/）报名获取询比文件（平台服务费：以平台公示为准）。

五、响应文件的递交

1.响应文件递交时间为2026年3月9日10时00分，地点为成都市双流区金河路66号四川国际网球中心大会议室（ZN118）。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

六、询比公告发布

本询比公告在四川川投国际网球中心开发有限责任公司官网（http://www.sciitc.com/）及四川能源天府阳光采购服务平台（http://scny.tfygcgfw.com/）发布。

七、联系方式

采购人：四川川投国际网球中心开发有限责任公司

地址: 成都市双流区金河路66号

联系人: 何女士

电话：028-85893078

四川川投国际网球中心开发有限责任公司

2026年2月27日